Інформація

про хід виконання «Програми Модернізація системи водопостачання та водовідведення  м Лубни на 2014-2016роки» за 2014 рік.

Метою даної  Програми є покращення забезпечення населення міста водою належної якості  і  реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної  мережі міста, підвищення  ефективності та надійності її функціонування.

Приведення системи очистки та подачі споживачам питної води до європейських стандартів, поліпшення на цій основі стану здоров’я мешканців міста та оздоровлення соціально-економічної ситуації міста, відновлення, охорона та раціональне використання джерел водопостачання.

Для досягнення цієї мети необхідне вирішення наступних завдань, а саме:

підвищення  ефективності та надійності функціонування систем водопостачання і водовідведення за рахунок  реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів, удосконалення технологій підготовки води, контролю якості питної  води та водовідведення.

Створення умов для надійного і безпечного надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами, які стимулюють енергозбереження. Стимулювання інвестиційної, інноваційної та енергозберігаючої активності КП «Лубни – водоканал».

В 2014 році в ході виконання даної програми були виконані наступні заходи:

СИСТЕМИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Каналізаційно-очисні споруди №1вул Березова,55

- Заміна аварійної ділянки напірного трубопроводу дренажних вод трубою ПЕd 100мм  L-108м.п.

- Заміна аварійної ділянки трубопроводу самопливного колектора мулопроводу трубою ПЕd250мм L-14м.п.

- Відновлення роботи напірного трубопроводу взмульчування    активного мулу.

Ремонт контактного відстійника

Каналізаційно-очисні споруди №2 вул. Березова,55

- Заміна аварійних насосів на вторинних відстійниках в кількості 8шт.

- Заміна аварійного напірного колектора неочищених стоків трубою-корсіс-d400мм L-12м.п.

- Чистка пісколовочних та ілових карт в кількості -4шт.

Каналізаційно-насосна станція №3а  вул.Чкалова.

- Встановлення нових насосних агрегатів типу 2СМ 150-125-315л/а в приміщенні машинного відділення.

Каналізаційно-насосна станція №4а вул. Д.Сірика

- Встановлення нових насосних агрегатів типу 2СМ 150-125-315л/а в приміщенні машинного відділення.

- Каналізаційно-насосна станція № 7 вул. Радянська 168

- Встановлення нового насосного агрегату типу СМ 100-65-200/4.

- Каналізаційно-насосна станція № 6 вул. Тернівська.

- Встановлення нового насосного агрегату типу СМ 125-80-315/4.

Каналізаційно- насосна станція №2 вул. П.Осипенко.

- Встановлення   нового насосного агрегату типу СМ125-80-315

Каналізаційно-насосна станція№4 вул. Д.Сірика

- Заміна аварійної  ділянки залізобетонного самопливного колектора d600мм трубою-Корсіс-d400мм та L-13м.п. встановлення нової з/арматури аварійного закриття d400мм.

СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Водозабірний майданчик №2 с. Вільшанка

- Санація аварійного сталевого трубопроводу від артезіанської свердловини №1 трубою ПЕ 63мм L-170м.п.

- Санація аварійного сталевого трубопроводу від артезіанської свердловини №6 трубою ПЕ 90мм L-19м.п.

-Встановлення  плавних  пусків  на арт. Свердловини № 4.15.16.

- Водозабірний майданчик №1 вул.Достоєвського.

-Встановлення нових глибинних насосних агрегатів  типу ЕЦВ 8-40-90 арт.свердловина №6а та типуЕЦВ 8-25-100 арт.свердловина№8.

-Реконструкція повітряних електричних мереж ПЛ-0,4кВ групи арт.свердловин № 9,10,11,12 від ТП-91 СіП4х25-727м.п. СіП 4х16-150м.п.арт.свердловину №2.

Водозабірний майданчик№3 вул. Індустріальна.

- Встановлення нового глибинного насосного агрегату типу ЕЦВ 8-25-140 на арт.свердловину №2.

- Встановлення нового глибинного насосного агрегату типуЕЦВ 8-25-150 на арт.свердловину№7.

Підвищувальна насосна станція№ 4 вул.Чкалова

- Встановлення нового насосного агрегату ДАВ НКР-6 65-160/173/А/ВАОЕ/15/2.

Окрема арт.свердловина Тернівська.

- Встановлення плавного пуску та переведення арт.свердловини на автоматичний режим роботи.

В подальшому з впровадженням Програми матиме для підприємства та міста не лише значну економічну вигоду, а й вагомий соціальний економічний та екологічний ефект, які в себе включають основні аспекти це економія енергетичних ресурсів, зменшення витрат води, відновлення джерел питного водопостачання, меншення витоків неочищених стоків у поверхневі води, поліпшення санітарно-епідемічної ситуації, удосконалення системи управління охороною та використанням водних ресурсів.

Начальник відділу

житлово-комунального

господарства та капітального

будівництва                                                                                                        О.М. Сосна