4.Пояснювальна записка

до інвестиційної програми на 2018 рік

КП «Лубни-водоканал» м. Лубни Полтавської області

Коротка інформація про ліцензіата

Місто Лубни є досить розвиненим промисловим,  торгівельним і культурним центром західного регіону Полтавщини, в якому проживає 48 тис. чоловік. Місто має розвинену житлово-комунальну інфраструктуру, в тому числі й розгалужену мережу водопостачання та водовідведення. Місто розташоване в межах Дніпровського артезіанського басейну. Водоносні горизонти, що експлуатуються для водопостачання пролягають в четвертинних та палеогенових відкладеннях.

Підприємством, що надає послуги централізованого  холодного водопостачання та водовідведення, на даний момент є Комунальне підприємство “Лубни-водоканал” Лубенської міської ради.

З метою покращення соціально-економічного  становища  міста, поліпшення  його  інвестиційного  іміджу  та  створення  умов  для  безпечного  і  повноцінного життя, праці і відпочинку населення міста Лубен, виникла необхідність  змінити  на  краще  ситуацію  у  житлово-комунальній  сфері  міста. Для цього Комунальним підприємством «Лубни-водоканал» була розроблена інвестиційна програма (далі Програма) на 2018 рік. Фінансування даної програми передбачається здійснювати за рахунок амортизаційних відрахувань.

Заходи Програми спрямовані на реалізацію державної політики щодо розвитку та реконструкції системи централізованого водопостачання та водовідведення, виведення тарифів на економічно обґрунтований рівень, охорона джерел питного водопостачання, розроблення та впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок на основі новітніх технологій, матеріалів, обладнання та приладів, підготовці професійних кадрів, здійснення моніторингу та контролю якості у цій сфері, робота з нормативно-правового врегулювання сфери обліку спожитої води.

Загальна характеристика системи водопостачання

В даний період водопостачання в місто забезпечують три водозабірні майданчики № 1,2,3, які знаходяться в межах міста. Забір господарсько-питної води здійснюється із Бучаксько-Канівського водоносного горизонту за рахунок 42 артезіанських свердловин, на всі артезіанські свердловини наявні паспорти, глибина свердловин в середньому складає 105 - 180 м.

Водозабірний майданчик №1 введений в експлуатацію 1905 року, після проведення реконструкції 1989-92 роках проектна потужність насосної станції складає 8000 м3/ добу. В зоні  роботи ВЗМ-1 розташовані 3 станції IIIго  підйому, які в свою чергу забезпечують необхідний тиск води в житлові багатоповерхові будинки центральної частини міста.

Водозабірний майданчик №2 збудований та введений в експлуатацію в 1972 році І черга потужність 4200 м3/ добу, а в 1974 році введена ІІ черга водозабірного майданчика з доведенням  потужності до затверджених запасів 8400 м3/ добу.

В 1986 році на баланс підприємства було передано водозабірний майданчик №3 потужністю 4500 м3/ добу. . Також в експлуатації знаходяться  5 насосних станцій ІІІ го  підйому. Щодоби підприємство подає в мережу споживачам в середньому 7200 м3 води.

Подача води споживачам здійснюється цілодобово. Питна вода відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеною для споживання людиною», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України 12.05.2010 № 400.

Лабораторний контроль за якістю питної води здійснюється хіміко-бактеріологічною лабораторією, згідно затвердженого графіка, погодженого з міською СЕС.

Єдиним джерелом водопостачання міста є підземні води. Підземні води використовуються для господарсько-питного, виробничого споживання та пожежегасіння.

Загальний обсяг поданої води у 2015 році – 6,45 тис.м3/добу, у 2016 – 6,3 тис.м3/добу та у 2017 році – 6,5 тис.м3/добу.

Загальна  довжина  трубопроводів  водопостачання  складає  122,3 км, протяжність  водопровідних  мереж, яким  більше  50 років – 4,8 км; 30-40 років – 84,6 км; з  них  ветхих  та  аварійних 35,8 км і, як наслідок, виникнення аварій призводить до перевищення витрат питної води в мережах. Перша свердловина бурилась у 1974 році, остання – у 1992 році; деякі водогони (ВЗМ-1) були встановлені у 1900-1910 роках.

Загальна характеристика системи водовідведення

Система каналізації  збудована та експлуатується з 60х років минулого століття. В місті діє дві системи централізованої каналізації загальною потужністю 3240 м3/добу.

Загальний обсяг стічних вод у 2015 році становить 2,6 тис.м3/добу, у 2016 – 2,9 тис.м3/добу та у 2017 – 2,8 тис.м3/добу. Прилади обліку для вимірювання кількості прийнятих та скинутих стічних вод відсутні. На сьогодні обсяг стічних вод вимірюється згідно відпрацьованого часу та паспортними даними насосів. У зв’язку з тим, що на сьогодні підприємство являється збитковим, не має можливості придбати прилади обліку стічних вод.

Після повного біологічного очищення на очисних спорудах стічні води скидаються у р. Сула.

Каналізаційні очисні споруди № 1 збудовані у 1975 році, № 2 введення в експлуатацію 1959 рік. Кожна із систем водовідведення складається з напірних та самопливних колекторів. Загальна довжина каналізаційних мереж складає 40,2 км. В основу проектних рішень і компонування очисних споруд була закладена технологічна лінія по очищенню стоків м’ясокомбінату. Така  технологія енерговитратна і неприйнятна для побутових стоків. Очисні споруди в наслідок тривалої експлуатації фізично та морально застаріли, знаходяться поза межами експлуатаційного ресурсу і на теперішній час не можуть забезпечувати якість очищення стічних вод, яка б відповідала як нормам ЄС, так і українським стандартам.

Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, а також відповідно постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» №279 від 10.08.2012 року зі змінами для провадження відповідного виду господарської діяльності, підприємства потребують встановлених приладів обліку.

Відповідно до Інвестиційної програми на 2016 рік, лічильники води WPK-UA 80(x) фланцевий у кількості 9 одиниць, установлено лише на станції 1-го підйому, Водозабірному майданчику № 2 у с. Вільшанка.

Інвестиційною програмою на 2017 рік, в першу чергу, заплановано виконати роботи по встановленню приладів обліку води на артезіанських свердловинах та оснащення приладами обліку очисні споруди.

Реалізація вищесказаних заходів спрямована на покращення надання послуг з водопостачання та водовідведення. Виконання цих заходів дозволить вести чіткий облік видобутку та витрат води, контролювати та звіряти фактичні обсяги води та стічних вод.

Однією з основних проблем КП “Лубни-водоканал ” на даний момент являється застарілість обладнання і значна зношеність основних засобів, низький ККД насосних агрегатів, які встановлені на водопровідних та каналізаційних станціях зумовлює завищення споживання електроенергії та високе питоме енергоспоживання. Також викликає занепокоєння аварійний стан мереж водопостачання та водовідведення м. Лубен, призводить до втрат в соціально-економічному розвитку міста, забрудненню навколишнього середовища, що не підлягають прямому економічному обрахунку. Основним напрямком підприємства на даному етапі являється економія енергоресурсів та впровадження інвестиційних технологій та оновлення обладнання, що в результаті дозволить зменшити питомі витрати енергоресурсів, на одиницю продукції . Протягом останніх років з періоду заснування КП «Лубни-водоканал» з травня 2010 року проводиться значна робота по економії енергоресурсів та покращення виробничої діяльності.

Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими

Інвестиційною програмою передбачається поетапне виконання заходів на 2018 рік.

Всього заплановано виконання заходів на загальну суму 376,5 тис.грн. з них:

- здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 253,3 тис. грн.;

- здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 123,2 тис.грн.

Згідно фінансового плану на 12 місяців 2018 року до інвестиційної програми заплановано виконання заходів на загальну суму 376,5 тис. грн. з них:

- здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 253,3 тис. грн.;

- здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 123,2 тис.грн.

До складу інвестиційних витрат на 2018 рік з водопостачання в першу чергу увійшли заходи щодо оснащення приладами обліку на артезіанських свердловинах, де заплановано витрати на придбання приладів обліку на загальну суму 208,5 тис.грн. До заходів водовідведення включені заходи щодо оснащення приладами обліку КНС №4, №4А, №6 на загальну суму 123,2 тис.грн.

Також увійшли заходи щодо оснащення загально будинковими приладами обліку для багатоквартирних будинків для підвищення якості надання послуг з централізованого водопостачання. На загальну суму 44,8 тис. грн.

Послідовність встановлення загально будинкових лічильників:

1.Визначення розміру (вартості) встановлених загально будинкових лічильників.

2.Повідомлення власників будинку про наміри встановлення  лічильника (за 2 місяці).

3.Проведення повірки квартирних лічильників та встановлення антимагнітних пломб.

4.Через два місяці після повідомлення та погодження з власником будинку    встановлюється лічильник.

5.Відшкодування власниками квартир вартості встановлення, обслуговування та заміну загально будинкового лічильника.

6.Передбачити резерв лічильників на випадок зняття на повірку та ремонт.